GRUPO TÉCNICO TRIPARDITE - GTT

Representante do Governo : Joaquim Gomes Ferreira

" A Nova  NR 10 incorpora uma série  de itens que irão melhorar  as condições  de segurança do trabalhador , ressalta  o Prontuário das Instalações  Elétricas  que irá facilitar a Auditoria Fiscal"

Representante dos  Trabalhadores : Aguinaldo Bizzo

"  As modificações atinge  inclusive os trabalhadores e ambientes circunvizinhos sujeitos ás influências  das instalações elétricas que são próximas. Entre eles estão os trabalhadores  da telefonia , da tv a cabo e a  clareza das Zonas de Riscos de  Trabalho "

Representante dos Empregadores : Sergio Mello

" ..A implementação de novas tecnologias, as mudanças ocorridas no setor elétrico nos últimos anos e próprio avanço  da terceirização, já exigem a atualização da NR 10"

O item polêmico  na demora  da aprovação da NR  foi  10.7.3  -Serviços  em Instalações Eletricas Energizadas de ALTA TENSÃO , bem como as SEP  - não podem ser realizadas individualmente, reprovados pelos Empregadores foi  Assinado pelo Ministro Ricardo Berzoini

## Coordenação de Pós-Graduação e Atividades Complementares

Prontuário elaborado com base nas Certificações :

IS0 9001:2000 - ISO 14.001:2004 -OHSAS 18.001:2005

# PRONTUARIO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS (Portaria 598, de 07/12/04 item 10.2.4  da NR 10 )

A

SÃO PAULO, ABRIL DE 2005

ELABORADO P/ WILSON BACCARINI

DE 2004

Coordenação Eng. Wilson Baccarini

DATA:04/04/2005

PROCESSO NO: ________________

TÍTULO: Prontuário de Instalações Elétrica ( Portaria nº 598/04

ORIGEM: Vice-Reitoria Acadêmica

Organizador e Atualização  ( 10.2.6 ) : Wilson Baccarini

- ESTABELECIMENTO

NOME :.................................................................................................................................................

ENDEREÇO :........................................................................................................................................

CÓDIGO DA ATIVIDADE ................................................................................................................

- APLICAÇÃO DA NORMA :

- Está Norma se aplica as instalações elétricas por ter carga instalada superior a 75 KW (   )

- Está Norma não se aplica as Instalações de Baixa Extra Tensão item 10.14.6     (     )

OBS: AS  OBRIGAÇÕES  ESTABELECIDAS NESTA NORMA SÃO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO, EXCETO AQUELAS DE QUE TRATA O ANEXO I I, QUE CONTÉM PRAZO ESPECÍFICOS PARA ATENDIMENTO.

- PRONTUÁRIO DE INSTALACÕES ELETRICAS ( 10.2.4 )

- Conjunto de Procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionados a esta NR e descrição da medidas de controle  de existentes;

Responsável pela implementação : SESMT  ( 10.11.4 )

- Documentos das inspeções  e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos ;

Laudo Elétrico da Instalações Eletricas conforme prevê  a NR 10.2.3.5

- Especificação  dos Equipamentos de Proteção Coletiva, individual e o ferramental aplicavéis  conforme determina essa NR.

Relacionado no Conjunto de Procedimentos do item " a "

- Documentação  comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização e dos treinamentos realizados  ( 10. 8 )

10.8.1 - É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão do curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

    - -  É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador  previamente qualificado e com resgistro no competente conselho de classe (CREAS ) ... ( 10.2.7) ( 10.3.9 ) ( 10.2.3 ) 10.3.3) ( 10.3.6 )

10.8.3   -       É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes condições , simultaneamente :

- receba  capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e

- trabalhe  sob a responsabilidade de profissional habilitado autorizado

10.8.3.1 -		A capacitação só terá validade a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas  pelo profissional habilitado e autorizado  responsável pela qualificação .

10.8.4 - 	São considerados autorizados  os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados ( CREAS ) ,  com anuência da Empresa

10.8.8 -	Os trabalhadores autorizados  a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento sobre os riscos decorrentes do emprego de energia e as principais medidas de prevenção de acidentes , de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR .

Treinamentos Obrigatórios :

- Curso Básico - Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade, com carga  horária minima  de  40:00 hs

- Curso Complementar - Segurança  no Sistema Eletrico de Potencia  ( SEP )

Em suas proximidades , com carga horária minima : 40 horas

Prazo de implementação  24 meses a partir de dezembro de 2004.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS E PESSOAL

- Resultados de testes de isolação eletrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletivo

- óculos de segurança AINSI 287.1/89

- Capacete de segurança contra  impactos e choques NBR 8221/2003 -Classe A/B

- Vestimentas de Segurança - ASTM D 6.413/99

- Proteção contra quedas - NBR 11.370/2001

- Botina de Segurança NBR 112.594/94      - BB2

- Luvas e Mangas NBR 10.622 e NBR 10.623

- Certificados de Aprovação - CA  item 6.5 da NR 6

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

- Certificações dos equipamentos e materiais eletricos em área classificadas

NORMAS TECNICAS DA  ABNT

NBR 6533 - Estabelecimentos dos Efeitos da Corrente Elétrica do Corpo Humano

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

NBR 14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão

NBR 5418 - Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas

NBR 4519 - Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas

NBR 10622 - Ensaios Elétricos em luvas Isolantes de borracha

NBR 5413 - Iluminância de interiores

RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO :PROFISSIONAL HABILITADO  E SETOR DE COMPRAS  DA EMPRESA.

- Relatório tecnico das inspeções realizadas atualizadas com  recomendações, cronogramas de adequações , contemplando as alineas de  " a"  a " f ".

- Laudo de Instalações Elétricas NR 10.3.5 solicitada na alinea " a "

- Itens 9.2 e 9.3 da NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

" Cronograma de Execução em base no Laudo Eletrico NR 10.3.5 -Adequações e

Correções  .

Responsável SESMT( TECNICO DE SEGURANÇA E ENGENHEIRO DO TRABALHO )

PROCEDIMENTOS  INSTRUÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVA DE SEGURANÇA E SAÚDE IMPLANTADAS (  itens	10.2.4 alinea " a " e 10.7.4 da  Portario nº 598, de 07 de dezembro de 2004)

- Responsável pela Área	 ( 10.4.1 )				             Data.....00/00/2005

1.1 Nome...................................................		       		ART Nº

1.2 -Assinatura	     	    Local.................................	    ............................

1.3 -Anexar Esquema Unifilares Atualizados das Instalações Elétricas com especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção ( 10.2.3 )

- Nome do Trabalhador Autorizado pela Empresa			Docto.  Nº

(10.8.6)

ATENÇÃO :

VEDADO O USO DE ADORNOS  PESSOAIS NOS TRABALHOS EM INSTALAÇOES ELÉTRICAS  OU EM SUAS PROXIMIDADES ( 10.2.9.3 )

3-Atividade registrada no Prontuário Médico ( 7.4.2.1 e 10.8.7 )

SIM	(		)				NÃO	(		)

- O trabalhador possui identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização ( 10.8.5 )

SIM	(		)				NÃO	(		)

- Local de trabalho :.................................................................................................

4.1 - Horário...............................................Periódo ...................................................

- O local de trabalho deverá ter iluminação adequada, posição segura do corpo e membros superiores livres ( 10.4.5 )

- Os procedimentos a serem adotadas terá como base os itens 17.1.2  Analise ergonomica do Trabalho,  17.3 - Mobiliario do Posto de Trabalho e 17.6 Organização do Trabalho da NR 17.

- Os ensaios e testes laboratoriais ou de campo de instalações elétricas devem atender os itens 10.6 e 10.7 da NR 10

- Instalações elétricas desenergizadas  ( 10.5 )

SIM (		)			NÃO (	)

8.1 -No caso de sim , sómente será considerado desenergizadas as instalações elétricas , liberadas para trabalhos , obedecida as sequência abaixo  (10.5.1 ):

- seccionamento;

- impedimento de renergização;

- constatação de ausência de tensão ;

- instalação de aterramento temporário  com equipontencialização dos condutores dos circuitos ;

- proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (anexo 1);

- instalação de sinalização de impedimento de reenergização.

8.2 -O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para reenergização, devendo respeitar a sequencia do procedimento abaixo(10.5.2) :

- retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos ;

- retirada da Zona Controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenerginzação ;

- remoção do aterramento temporário e de proteção adicionais;

- remoção da sinalização de impedimento  de reenergização ;

- destravamento, se houver, religação dos dispositivos de seccioamento

9 - Instalações Elétricas Energizadas

SIM  (	)				NÃO  (	)

No caso de sim :

Somente poderão ser executados mediante ordem   de  serviço  (10.7.4  e 10.7.6 ) e avaliação prévia do Supervisor ( 10.7.5 )

9.1 -Os trabalhadores autorizados devem receber o treinamento de segurança em instalações elétricas, com carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR ( 10.6.1.1 )

9.2 - As operações que envolver  ingresso na Zona  Controlada, devem ser realizadas com procedimentos específicos, respeitando a distância prevista do anexo I

SIM  	(	)					NÃO (	)

10 - Nas atividades de serviços  em instalações eletricas deverá ser adotadas medidas preventivas para o controle de riscos adicionais :

a) altura	sim	(	)		não (		) ;

b) confinamento 	sim 	( 	)	não (		) ;

c) campos elétricos - sim   (	)	não (		) ;

d) campos magnéticos - sim (	    )	não  (		) ;

e) explosividade - sim (    )		não  (		);

f) poeira         - sim (	)		não (		);

g) fauna	   - sim (       )		não (            )

h) flora           - sim (      )             	não (		)

11- Técnica de Analise de Riscos das Intervenções nas instalações eletricas( 10.2.1.3)

NR 5 item 5.16 - Mapa de Riscos

Deve compreender das seguintes etapas:

1-Conceitos básicos de confiabilidade;

2-Analise por arvores de falhas  -AAF

3-Análise por arvores de eventos -AAE

4-Análise de consequências e vulnerabilidade

5-Calculo de riscos sociais e individual

6-Gerenciamento de riscos  e planos de emergência

Atenção : será oferecido um Work Shop  de 06:00 hs

de Tecnicas de Analise de Riscos .

12- Equipamentos , Ferramentas e Dispositivos  compativeis a serem utilizados na execução da tarefa ,

( 10.4.3 ; 10.7. 8  e itens 12.2.3, 12.2.4 e 12.3.5 da NR 12 )

13- Medidas de Proteção Coletiva

( 10.4. 3 ; 10.7. 8 ; 10.7.7.1 e item 9.3.5 da NR 9 )

14-Sinalização de Segurança

( 10.10 e NR 26 )

De forma atender as situações a seguir :

- - identificação dos circuitos elétricos;

- - travamentos bloqueios de dispositivos e sistemas de manobras;

- - restrições e impedimento de acesso;

- delimitação de áreas;

- sinalização de impedimento de energização ; e

- identificação de equipamento ou circuito impedido

15- Medidas de Proteção Individual

( NR 6 ;  item 9.3.4 da NR 9 ; 10.2.9 da NR 10  e Decreto 93.412/86

16- Proteção contra incêndio

( 10.9  da NR 10 ; item 23.7 da NR 23 ;NBR  14276/99 ; Decreto Estado de São Paulo 4607/01 " Corpo de Bombeiros " e Circular Nº 006/92 SUSEP )

17 -Situação de Emergência   ( devera ser feito a  Analise de Riscos  )

a empresa deverá ter método de resgate padronizado e adequado para as sua atividades, disponibilizado os meios para sua aplicação ( 10.12.3 )

Os trabalhadores autorizados devem estar apto a executar resgaste e prestar os  primeiros socorros a acidentados ( 10.8.6  e item 7.5 da NR 7 )

18 - RESUMO DAS PERTUBAÇÕES

item		data		hora				descriminação

19 - AÇÕES CORRETIVAS

Depto. Segurança , Saúde e Medicina do Trabalho              Data...................

Eng/Tecnico Segurança do Trabalho : Nome..................................................