| CLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS, POSTURAS E OUTROS FATORES QUANTO AO RISCO ERGONÔMICO - COUTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte do corpo | Ação técnica nl | Hazard | Risco | Alto Risco |
| OLHOS | Visão p/ longe/visão / perto alternada com visão para longe | Manutenção de fixação visual para perto, com pausas bem definidas ou com atividades de descanso rotineiras | Manutenção de fixação visual para perto como rotina de trabalho, sem pausas definidas | Fixação visual com peça em movimento |
|  |  |  | Claridade incidindo diretamente ou por reflexo nos olhos |  |
| PESCOÇO |  |  | Posicionamento estático. Posicionamento estático acima da horizontal dos olhos | Posicionamento estático fletido entre 45 e 75 graus |
|  | Monitor de vídeo na frente dos olhos | Monitor de vídeo ligeiramente lateralizado, mas ainda centralizado | Monitor de vídeo lateralizado, uso ocasional | Posicionamento estático ao trabalhar com terminal de vídeo colocado na lateral do posto de trabalho |
| OMBRO E BRAÇO | Elevação até o nível dos ombros, ação e volta ao ponto neutro | Idem, menos que 1000 vezes por turno, esforço fácil | Elevação acima do nível dos ombros, mais que 1000 vezes por turno, ações técnicas rápidas; ou menos de 1000 vezes por turno, porém ações técnicas difíceis | Elevação acima do nível dos ombros, mais de 1000 vezes por turno e ações técnicas difíceis ou prolongadas |
|  | Abdução até 45 graus | Abdução 45 a 90 graus | Sustentação em abdução sem força | Sustentação em abdução com força |
|  | Movimentos dentro da área de alcance normal | Movimento dentro da área de alcance máximo (menos de 1000 vezes por turno) | Movimento freqüente dentro da área de alcance ,máximo (mais de 1000 vezes por turno) Qualquer movimento com os braços que exija força excessiva ocasionalmente | Movimento freqüente além da área de alcance máximo Movimento dentro da área de alcance exercendo força elevada para se empurrar peças contra resistência, causando impacto sobre os ombros e/ou cotovelos Qualquer movimento que exija emprego de força excessiva constantemente |
| COTOVELOS | Cotovelos em posição neutra ou fletida sem sustentação de peso | Cotovelos fletidos com sustentação de pesos ocasionalmente | Cotovelos fletidos com sustentação de pesos freqüentemente | Cotovelos fletidos com sustentação de peso elevado e esforço estático constante |
| ANTEBRAÇOS | Trabalho na posição neutra Trabalho estático, porém com apoio | Trabalho em pronação | Trabalho em supinação; alternância entre pronação e supinação, mais de 1000 vezes por turno, sem esforço; ou com esforço, porém, menos de 1000 vezes por turno; membro superior mantido em pronação estática | Alternância entre pronação e supinação mais de 1000 vezes por turno e com esforço |
|  | Antebraços apoiados sobre superfície arredondada ou macia | Antebraços encostando em quinas vivas ocasionalmente | Antebraços tendo que trabalhar apoiados em quinas vivas |  |
| MÃOS | Mão exerce a função de agarrar (preensão) e solta logo em seguida | Mão como morsa, com mecanismos de regulação | Mão como morsa, sem mecanismos de regulação Prensão com força excessiva, ocasional | Mão como morsa, em esforço intenso Prensão com força excessiva, freqüente |
|  | Pinça sem esforço | Pinça com esforço, porém com mecanismos de regulação | Pinça com esforço, de forma prolongada |  |
|  | Repetição do mesmo movimento menos que 1000 vezes por turno | Repetição do mesmo movimento de 1 a 3 mil vezes por turno, com rodízio ou pausas. | Repetição do mesmo movimento de 1 a 3 mil vezes por turno, com força ou posturas incorretas, mesmo com rodízio e pausas | Repetição do mesmo movimento mais de 6000 vezes por turno Repetição do mesmo movimento ente 3000 e 6000 vezes por turno, exercendo força ou com posturas incorretas. |
| POSTURA PARA O TRABALHO | Trabalhar em posturas alternadas, sentado e de pé | Trabalhar sentado, com pouca alternância Trabalhar de pé, com possibilidade de regulação Trabalho de cócoras, ocasionalmente | Trabalhar de pé, parado, durante a maior parte da jornada Trabalhar sentado durante muito tempo (mais que 6 h/dia) Trabalhar sentado, estático Postura de cócoras com movimentação do corpo Trabalho de cócoras, constante Trabalhar deitado com os braços elevados, ocasionalmente | Trabalho sentado durante a maior parte da jornada, em cadeira em más condições Trabalho de cócoras com deslocamento do corpo Trabalho deitado com os braços elevados constantemente Trabalho com torção do corpo, constantemente |
|  |  |  | Trabalhar em postura de torção do corpo ocasionalmente, mecanismos de regulação (ex. manutenção) | Trabalhar em postura de torção do corpo constantemente |
| EIXO DO CORPO | Corpo na posição vertical | Inclinação ocasional do tronco Torção do tronco, sem flexão com pesos leves, ocasional | Tronco encurvado até 60 graus por algum período da jornada Torção do tronco, sem flexão, com pesos moderados ou pesados, ou freqüentemente | Permanência de tronco encurvado durante boa parte da jornada de trabalho Torção do tronco e flexão da coluna, tendo que manusear ou levantar pesos, mesmo que leves |
|  | Sentado, encostado na cadeira, ângulo de 90 a 100 graus |  | Sentado, com o tronco em postura estática (ou seja, sem apoio para as costas) |  |
|  | Sentado, objetos na área de alcance, inclusive ao pegar a peça na esteira | Objetos fora da área de alcance, uso ocasional | Objetos fora da área de alcance, uso freqüente, tendo que curvar o tronco para pegá-los | Objetos fora da área de alcance e pesados (mais de 2 kg) – uso freqüente |
| LEVANTAMENTO DE CARGAS | Índice de Levantamento < =7 (NIOSH) | Índice de Levantamento até 1,2 | Índice de Levantamento 1,2 a 2,5 | Índice de Levantamento > 2,5 Tronco encurvado sustentando pesos |
| HORAS DE TRABALHO EM ATIVIDADE REPETITIVA | Até 8hs por dia, com pausas equivalentes a 17% da jornada | Até 8hs por dia –pausas equivalentes a 8% da jornada | Até 8 hs por dia, pausas menores que 8% da jornada (sem pausas) Ou com pausas equivalentes a 8% porém com horas extras de até 8h por mês | 8 horas por dia e, além disso, mais que 8 horas extras (continuação de jornada) por mês. |